## تغییر مقدارنور LED با پتانسیومتر وآردینو

ر این پروژه‌ی آردوینو، قصد داریم نور یک LED را با کمک PWM و همچنین واحد ADC در آردوینو  کنترل کنیم. در این قسمت راه اندازی PWM و ADC آردوینو را به صورت عملی خواهیم دید.

برای شروع به کار ابتدا می‌بایست نحوه کار توابعی که در این پروژه استفاده می‌شوند را بدانیم. این توابع در قسمت آموزش آردوینو توضیح داده شده اند که می‌توانید از لینک مقابل آموزش مورد نظر را مشاهده کنید.(آموزش برنامه نویسی آردوینو)

نحوه‌ی انجام پروژه و برنامه نویسی آن به این شکل است که با استفاده از یک ولوم (پتانسیومتر) یک ولتاژ آنالوگ به پایه ADC آردوینو اعمال میکنیم سپس با استفاده از PWM نور LED را کنترل میکنیم. همانطور که می‌دانید با استفاده از PWM میتوانیم مقدار ولتاژی که به LED می‌رسد را کنترل کنیم.

## پتانسیومتر یک نوع مقاومت متغیر قابل تنظیم است و مقدار مقاومت با چرخش شافت پتانسیومتر در جهت ساعتگرد و پادساعتگرد تغییر می‌کند. پتانسیومتر از سه پایه VCC GND OUT تشکیل شده است. از قابلیت های خاص آن میتوان به انتخاب دلخواه افزایش و کاهش مقاومت اشاره کرد. به این صورت که اگر پایه سمت راست را به عنوان ۵ ولت در نظر بگیرید با چرخش در جهت ساعتگرد و راست مقاومت افزایش پیدا می‌کند و بالعکس. پایه وسط پایه مقاومت متغیر است و برای اتصال به بردهای میکروکنترلر مانند Arduino, Nodemcu , Wemos d1 mini از پایه های ADC آنالوگ Analog استفاده می‌کند.

## در این آموزش از ال ای دی دو پایه اوال Oval استفاده می‌کنیم. برخلاف دیگر مدل‌ها، ال ای دی Oval از کیفیت و شدت نور بسیار بیشتری برخوردار است. ولتاژ مورد نیاز برای ال ای دی ۲٫۸ تا ۳ ولت و جریان مصرفی ۱۵ تا ۲۰ میلی آمپر است. در این آموزش از ۵ ال ای دی Oval در رنگ های مختلف استفاده شده است. ال ای دی دارای دو پایه است. پایه بلند پایه مثبت است و به پایه‌های دیجیتال برد آردوینو متصل می‌شود. پایه کوتاه تر پایه منفی GND است و به GND آردوینو متصل می‌شود.

## int val=0;

## void setup() {

## analogReference(EXTERNAL);

## }

## void loop() {

## val=analogRead(A0);

## val=map(val,0,1023,0,255);

## analogWrite(10,val);

## }

## در برنامه نوشته شده ایتدا مرجع ولتاژی برای واحد ADC را EXTERNAL تعریف کردیم تا پایه AREF آردوینو به عنوان رفرنس توسط آردوینو شناخته شود. در مرحله بعد ولتاژی که بر روی پایه ADC وجود دارد خوانده می‌شود و پس از تبدیل رنج از بازه [۰,۱۰۲۳] به بازه [۰,۲۵۵] به عنوان عدد مربوط به PWM در تابع ()analogWrite قرار می‌گیرد.

## عملی مدار: